| 烤片机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：烤片机是实验室中的关键设备，主要用于染色体核型分析制片过程中对玻片进行烤片处理，以确保其质量稳定，便于后续的显带、染色及显微镜观察。 |
| 二 | 设备配置与要求： 1.烤片机1台 2.电源线1根 3.烤片架1个 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1、工作温度可调范围：0℃--90℃ 2、产品预热时间：10-15分钟 3、一次烤片数量（放烤片架）≥30片/次 4、额定功率：≥260W 5、温控精度：±2℃ 主要性能特点： 1.有乌黑发亮的表面，使用稳定的特氟隆（TEFLON）涂层，保证高导热性； 2.被测温度实时显示，温控准确，性能可靠； 3.有双重过热保护，安全可靠； 4.透明有机玻璃内置烤片架，方便观察，易于操作。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__48__小时，维修期间不提供备用机，设备技术培训可远程指导，设备使用年限≥__6__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |