| 电子支气管内窥镜采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：适用于气管、支气管腔内疾病的诊断、治疗、监护及教学，供呼吸内科、胸外科、急诊科、儿科、ICU 等科室使用。 |
| 二 | 设备配置与要求：电子支气管内窥镜1条。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： ▲1、视野角：≥120度； 2、景深：2～100mm； ★3、先端部外径:≤4.8mm； 4、软性部外径：≤4.9mm； 5、钳子管道内径：≤2.0mm； 6、有效长度：≤600mm； 7、弯曲部弯曲角度：向上210度，向下130度； 8、高频电烧器械兼容性：兼容 9、激光兼容性：兼容 10、具有光学染色功能（窄带成像），可增强黏膜表层血管的可视性； 11、防水的一触式接头，无须防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_3_年，现场响应时间：≤__6__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___6_ 年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |